Decret d'aprovació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica

Exposició de motius
L'aire és un element indispensable per a la vida, i per tant, la seva puresa ha de 
ser preservada dintre d'uns límits que no pertorbin el desenvolupament normal 
dels éssers vius ni atemptin contra el medi ambient ni contra el patrimoni 
històric i artístic de la humanitat.
En les últimes dècades, els països desenvolupats, conscients del deteriorament 
que ha comportat el ràpid creixement urbà i industrial en la qualitat de l'aire 
ambient, han engegat programes mediambientals que tenen com a objectiu el 
control de la pol·lució atmosfèrica mitjançant mesures que inclouen la 
promulgació de lleis. Seguint aquesta línia, el Consell General va aprovar, el 30 
de desembre de 1985, la Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls.
Entre els objectius establerts en la citada Llei es preveu, en els títols I i III, la 
prevenció, vigilància i correcció de les activitats i situacions que poden causar 
contaminació atmosfèrica. D'acord amb les diverses directrius europees, el 
present Reglament desenvolupa el títol I tenint en compte que la lluita contra la 
contaminació atmosfèrica presenta dos vessants essencials, constituïts l'un per 
al control de les emissions, i l'altre per a la vigilància de la qualitat de l'aire.
El control de les emissions inclou la regulació general de totes les activitats i 
situacions que poden causar contaminació atmosfèrica, i l'obligació, en cas 
d'activitats més contaminants, d'obtenir una llicència prèvia a la seva 
explotació. Aquesta llicència es troba subjecta al compliment d'uns valors límit 
d'emissió i d'unes exigències tècniques, així com a la realització d'uns controls 
periòdics de funcionament.
En concret, les estacions de servei es troben subjectes a l'adopció d'unes 
mesures encaminades a la reducció de les emissions a l'atmosfera dels 
compostos orgànics volàtils procedents de la gasolina. Aquesta reducció és 
possible mitjançant la recuperació dels vapors de gasolina en les fases de 
càrrega de les instal·lacions d'emmagatzematge i de càrrega dels dipòsits dels 
vehicles de motor, les quals s'anomenen fase I i fase II respectivament. D'acord 
amb les actuals directrius europees, el present Reglament defineix tècnicament 
la fase I.
La defensa de la qualitat de l'aire es porta a terme amb l'exigència d'unes 
normes de qualitat o nivells d'immissió i amb la caracterització de les zones 
contaminades i l'elaboració de dispositius específics, en aquestes zones, que 
permetin retornar a una qualitat de l'aire òptima.
D'altra banda, cal actualitzar els valors límit d'acord amb els avenços tècnics i 
científics a fi de garantir un nivell màxim de protecció del medi ambient 
atmosfèric; aquests valors s'estableixen en funció de la millor tècnica 
disponible, que s'ha d'entendre com la manera ambientalment més 
respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el 
cost per a les empreses que les han d'utilitzar estigui dins d'uns límits 
raonables.
Així mateix, esdevé també necessària l'adaptació dels criteris i les tècniques 
utilitzats per avaluar la qualitat de l'aire segons el progrés científic i tècnic.
Finalment, per motius de seguretat jurídica, es reprenen en el present 
Reglament les infraccions i sancions que dicta la Llei sobre la contaminació 
atmosfèrica i els sorolls.
A proposta del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, el Govern aprova el 
present Reglament.
Article únic
S'aprova el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica que entrarà 
en vigor al cap de tres mesos de ser publicat en el Butlletí Oficial del Principat 
d'Andorra.
Reglament
de control de la contaminació atmosfèrica

Capítol I. Disposicions generals
Article 1
Objecte
L'objecte del present Reglament d'acord amb els objectius generals establerts 
per la Llei és:
a) Regular les activitats i les situacions que produeixen contaminació 
atmosfèrica.
b) Establir, regular i controlar les activitats potencialment contaminants de 
l'atmosfera.
c) Definir i fixar objectius de qualitat de l'aire.
d) Determinar eines i mecanismes per vigilar i corregir les situacions de 
contaminació atmosfèrica.

Article 2
Definicions
A l'efecte d'aquest Reglament es considera:
1. Contaminació atmosfèrica: la presència a l'aire de matèries o de formes 
d'energia que impliquin risc, dany o molèstia per a les persones i les coses.
2. Emissió: quantitat de cada contaminant abocat a l'atmosfera en un període 
determinat.
3. Immissió: quantitat de contaminant existent per unitat de volum d'aire, sigui 
quina sigui la seva naturalesa.
Capítol II. Regulació general de les activitats i situacions que poden originar 
contaminació atmosfèrica

Article 3
Activitats i situacions que poden originar contaminació atmosfèrica
Estan subjectes a les disposicions d'aquest Reglament les activitats i 
situacions, exceptuant-ne els vehicles, susceptibles d'alliberar fums, gasos, 
partícules o olors a l'atmosfera, que poden presentar risc, dany o molèstia per a 
la comoditat del veïnat, per a la salut pública, per a la protecció del medi 
ambient en el seu conjunt i per a la conservació del patrimoni històric i artístic.

Article 4
Evacuació de les emissions a l'atmosfera
1. Totes les activitats i situacions que alliberen a l'atmosfera fums, gasos, 
partícules o olors, qualsevol que en sigui l'origen, han de canalitzar i evacuar 
les emissions per mitjà de conductes o xemeneies segons les condicions 
prescrites en el present Reglament per tal d'obtenir una bona dispersió.
2. En totes les activitats i situacions en què es produeixi pols i no sigui possible 
canalitzar les emissions, com obres d'enderrocament, emmagatzematge a l'aire 
lliure de materials, transport de materials, entre d'altres, s'han d'adoptar les 
precaucions necessàries perquè no es produeixin molèsties.
3. Queda prohibida la crema de residus urbans o productes industrials en 
instal·lacions no autoritzades.

Article 5
Condicions d'evacuació de les emissions a l'atmosfera
1. El punt d'emissió de les activitats i situacions que emetin a l'exterior fums, 
gasos, partícules o olors ha de sobrepassar almenys 1 metre l'alçada de l'edifici 
més alt en un radi de 15 metres i amb centre a la xemeneia. Si per motius de 
pendent o per qualsevol altre motiu l'alçada de la xemeneia és superior a 3 
metres, el Departament de Medi Ambient ha d'aprovar, en aquests casos, les 
característiques de la xemeneia.
2. No es poden llençar a l'exterior fums, gasos o aire amb substàncies en 
suspensió o a temperatura diferent de l'exterior per façanes i patis de tot tipus. 
Se n'exceptuen les instal·lacions de refrigeració de potència inferior a 10 
kilowatts/hora, sempre que la temperatura del flux d'aire que incideixi en 
obertures alienes no sigui perceptiblement diferent de la de l'entorn.

Article 6
Condicions d'alçada de xemeneies per alteració de les circumstàncies
Quan a conseqüència de l'edificació d'un immoble veí d'alçada no superior a la 
màxima prevista en les normes urbanístiques, una xemeneia o conducte deixi 
de complir els requisits d'alçada establerts en l'article anterior, el propietari o 
usuari ha de realitzar l'obra oportuna per tal que la xemeneia tingui l'alçada que 
correspon a la nova situació.

Capítol III. Règim especial de les activitats potencialment contaminants de 
l'atmosfera
Article 7
Activitats potencialment contaminants de l'atmosfera
1. Es consideren activitats potencialment contaminants de l'atmosfera les 
activitats que poden originar contaminació atmosfèrica i que poden constituir un 
risc, dany o molèstia greu per a la comoditat del veïnat, la salut pública, la 
protecció del medi ambient en el seu conjunt i la conservació del patrimoni 
històric i artístic.
2. Les activitats que es troben sota aquesta denominació estan sotmeses a un 
règim especial que les obliga a complir les prescripcions i a obtenir una llicència 
d'explotació en els termes que indica aquest Reglament.
3. La llista de l'annex I recull les activitats potencialment contaminants de 
l'atmosfera, on es diferencien dues categories, A i D, en funció del nivell de la 
seva incidència sobre el interessos vistos en el paràgraf 1 d'aquest article.

Article 8
Contaminants atmosfèrics que es mesuren en les emissions
L'annex II A del present Reglament assenyala les substàncies sobre les quals 
es poden aplicar les mesures de vigilància, prevenció i control que s'han previst 
per a les activitats potencialment contaminants.

Article 9
Condicions d'evacuació de les emissions a l'atmosfera
1. L'alçada de la xemeneia per a les activitats potencialment contaminants ha 
de respectar, d'acord amb l'establert en l'article 6 del present Reglament, el 
valor indicat en els apartats següents:
a) La xemeneia de les activitats de la categoria D ha de sobrepassar almenys 3 
metres l'alçada de l'edifici més alt en un radi de 15 metres i amb centre a la 
xemeneia. Si per motius de pendent o per qualsevol altre motiu l'alçada de la 
xemeneia és superior a 4 metres, el Departament de Medi Ambient ha 
d'aprovar, en aquestos casos, les característiques de la xemeneia.
b) La xemeneia de les activitats de la categoria A ha de ser com a mínim la que 
es determina en el procediment de l'annex III.
2. La velocitat de sortida dels gasos de les activitats potencialment 
contaminants de la categoria A en condicions de funcionament màxim ha de 
ser almenys igual a 8 m/s si el cabal d'emissió de la xemeneia considerada 
sobrepassa 5000 m3/h, 5 m/s si el cabal és inferior o igual a 5000 m3/h.
3. Les activitats potencialment contaminants de la categoria D estan exemptes 
d'evacuar els gasos a una determinada velocitat.

Article 10
Valors límit d'emissió
1. Les activitats potencialment contaminants estan obligades a respectar els 
límits d'emissió dels contaminants fixats en l'annex IV. Aquests nivells 
s'entenen sense dilució prèvia d'aire.
2. Els límits d'emissió d'altres contaminants que no s'especifiquin a l'annex IV, 
poden ser establerts en cada cas particular pel ministeri responsable del medi 
ambient, en la llicència d'autorització.

Article 11
Mesures preventives i correctores
1. Les activitats potencialment contaminants han d'adoptar totes les mesures 
adequades per a la prevenció i correcció de la contaminació atmosfèrica que 
garanteixin el compliment dels valors límit d'emissió establerts en l'article 
anterior.
2. El compliment per part de les estacions de servei del valor límit d'emissió 
fixat en l'annex IV depèn del disseny i el funcionament. Les estacions s'han de 
dissenyar amb un sistema de recuperació de vapors de gasolina, anomenat 
fase I, que permet capturar els vapors de gasolina que escapen a l'atmosfera 
en la càrrega de les instal·lacions d'emmagatzematge des dels dipòsits mòbils. 
Els vapors desplaçats durant la càrrega de gasolina de les instal·lacions 
d'emmagatzematge s'han de transportar a través d'una conducció estanca al 
dipòsit mòbil del qual es descarrega la gasolina. Totes les operacions de 
càrrega que es produeixin sols es poden efectuar si aquest mètode s'aplica i 
funciona correctament.

Article 12
Registre per a la presa de mostres
El conducte de sortida de fums o gasos de les activitats potencialment 
contaminants ha d'estar proveït, després de la depuració dels gasos 
canalitzats, d'orificis obturables i accessibles que han de reunir les 
característiques que s'especifiquen en l'annex V.

Article 13
Llicència d'autorització
1. Les activitats qualificades com a potencialment contaminats de l'atmosfera 
estan sotmeses a l'obtenció d'una llicència prèvia a la seva instal·lació, 
ampliació, modificació o trasllat. S'entén per modificació de l'activitat qualsevol 
canvi en les matèries primeres, en el combustible, en la maquinària, en el 
procés de fabricació o en el sistema de depuració que pugui suposar un 
increment de les emissions de contaminants a l'atmosfera. S'entén per 
ampliació de l'activitat qualsevol augment en les matèries primeres, en el 
combustible o en la capacitat productiva que pugui suposar un increment de les 
emissions de contaminants a l'atmosfera.
2. La sol·licitud per obtenir la llicència s'ha d'acompanyar d'un projecte tècnic 
específic, signat per un tècnic competent autoritzat; en el projecte s'han de 
facilitar les dades tècniques necessàries per valorar adequadament l'activitat 
des del punt de vista de la seva incidència sobre el medi ambient atmosfèric. 
Segons la seva categoria ha d'abastar els aspectes que es recullen en l'annex 
VI. Aquesta sol·licitud es pot presentar conjuntament amb la sol·licitud 
d'obertura de l'activitat.

Article 14
Avaries
Els responsables de les activitats potencialment contaminants de la categoria A 
han de comunicar al ministeri responsable del medi ambient, al més aviat 
possible, les anomalies o les avaries de les seves instal·lacions o dels sistemes 
de depuració que puguin repercutir en la qualitat de l'aire de l'entorn.

Capítol IV. Inspeccions i controls
Article 15
Inspeccions
El ministeri responsable del medi ambient pot inspeccionar, mitjançant 
inspectors del mateix ministeri o organismes de control autoritzats, les vegades 
que estimi oportú, aquelles activitats o situacions contra les quals s'hagi 
presentat denúncia fonamentada o d'ofici quan es cregui que s'ha incomplert 
alguna de les prescripcions del present Reglament.

Article 16
Controls de les activitats potencialment contaminants
1. Totes les activitats qualificades com a potencialment contaminants han de 
sotmetre's als controls periòdics assenyalats a l'apartat 3 del present article, 
per poder verificar la seva adequació permanent als requeriments fixats en 
aquest Reglament. Amb aquest propòsit, les mesures efectuades durant el 
control han de realitzar-se en condicions representatives de funcionament de la 
instal·lació.
2. Els organismes de control especialitzats en medi ambient atmosfèric són els 
que realitzen aquests controls periòdics sobre les activitats potencialment 
contaminants.
3. Els controls periòdics, que van a càrrec del titular de l'activitat, els ha de 
sol·licitar la mateixa empresa a un organisme de control, el qual ha de trametre 
l'informe corresponent al ministeri responsable del medi ambient abans de 
finalitzar el termini fixat, segons la classificació de la instal·lació, amb la 
periodicitat següent:
a) Les activitats de la categoria D s'han de sotmetre a un control de caràcter 
periòdic cada cinc anys a partir de la data d'autorització.
b) Les activitats de la categoria A s'han de sotmetre a un control de caràcter 
periòdic cada dos anys a partir de la data d'autorització, excepte si el 
Departament de Medi Ambient exigeix un control més estricte i/o més freqüent 
en la mateixa llicència d'autorització.

Article 17
Organismes de control
1. Els organismes de control especialitzats en medi ambient atmosfèric són 
responsables de:
a) Efectuar els controls de les instal·lacions i comprovar-ne l'adequació amb les 
prescripcions establertes en aquest Reglament.
b) Disposar dels recursos humans i materials per poder efectuar els controls 
adequadament.
c) Guardar confidencialitat en relació amb les dades obtingudes.
d) Lliurar els informes dins dels terminis previstos en l'article 16.
e) Realitzar qualsevol tasca d'inspecció que li encomani el Departament de 
Medi Ambient sobre les activitats i situacions que originin contaminació 
atmosfèrica regulades pel present Reglament.
2. Per poder obtenir la qualificació d'organisme de control del ministeri 
responsable del medi ambient especialitzat en medi ambient atmosfèric és 
necessària l'autorització del Govern. A aquest efecte, s'ha de presentar la 
sol·licitud específica prevista, dirigida al Departament de Medi Ambient, 
acompanyada, entre altres, dels documents següents:
a) Lloc d'emplaçament, i nom del laboratori apte per realitzar les anàlisis 
d'acord amb les normes fixades en l'article 18.
b) En cas que el laboratori no sigui de titularitat pròpia, conformitat escrita del 
laboratori que col·labora amb l'empresa peticionària.
c) Memòria descriptiva de les instal·lacions, equips i aparells del laboratori, amb 
indicació de les seves característiques essencials.
d) Relació del personal tècnic titulat i no titulat que treballa amb caràcter fix a la 
plantilla amb indicació expressa del seu director, i relació del personal del 
laboratori.
e) Tarifes que es proposen aplicar per la prestació dels serveis.
f) Compromís exprés d'acceptar les condicions generals aplicables als 
organismes de control del ministeri responsable del medi ambient especialitzats 
en medi ambient atmosfèric.

Article 18
Mètodes de mostreig i anàlisi
Els mètodes de mostreig i anàlisi que s'han d'utilitzar per determinar les 
emissions dels contaminants a l'atmosfera de les activitats potencialment 
contaminants són els que fixen les normes europees referents al mostreig i 
anàlisi d'emissions procedents de fonts estacionàries, les quals es recullen en 
l'annex VII. Per als contaminants per als quals no existeixi norma europea 
s'han d'aplicar les normes internacionals de reconegut prestigi, sempre després 
d'obtenir la conformitat del ministeri responsable del medi ambient.

Article 19
Obligacions dels responsables de l'activitat davant d'una inspecció o un control
El titular de l'activitat o el seu responsable està obligat a:
a) Facilitar l'accés als inspectors o als tècnics dels organismes de control.
b) Realitzar el controls periòdics fixats per a les activitats potencialment 
contaminants dins el termini establert per a la seva categoria.
c) Posar a disposició dels inspectors o tècnics dels organismes de control la 
informació, la documentació, els equips i els elements que siguin necessaris 
per complir la seva actuació.
d) Facilitar el muntatge dels equips i la instrumentació necessaris per a les 
mesures.
e) Permetre la presa de mostres suficients per realitzar les anàlisis.

Capítol V. Normes de qualitat de l'aire
Article 20
Xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire
El ministeri responsable del medi ambient s'encarrega de gestionar un conjunt 
d'estacions, fixes i mòbils, que mesuren els nivells d'immissió per vetllar per la 
qualitat de l'aire i que formen la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire.

Article 21
Contaminants atmosfèrics mesurats en la immissió
L'annex IIB recull les substàncies que s'han de tenir en compte en l'avaluació i 
la gestió de la qualitat de l'aire ambient.

Article 22
Valors límit d'immissió i llindars d'alerta
1. El Govern ha d'assegurar que es mantinguin els nivells d'immissió dels 
contaminants mesurats per la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire per sota 
dels valors límit fixats en l'annex VIII, els quals han estat fixats prenent com a 
base el coneixement científic, a fi d'evitar, prevenir o reduir els efectes nocius 
per a la salut humana i per al medi ambient en el seu conjunt.
2. Juntament amb els valors límit s'estableixen per a certs contaminants valors 
llindar d'alerta a la població, nivells a partir dels quals una exposició de breu 
durada suposa un risc per a la salut humana; en cas que aquests valors siguin 
superats, el ministeri responsable del medi ambient ha de garantir que es 
prenguin les mesures necessàries per informar la població segons el 
procediment indicat en els plans de prevenció a què fa referència l'article 29.

Capítol VI. Règim especial de les zones contaminades
Article 23
Zona de protecció especial
Quan en una zona determinada s'ultrapassin un o més dels valors límit 
d'immissió establerts en l'annex VIII durant un 5% de l'any, encara que les 
activitats potencialment contaminants compleixen els nivells d'emissió 
autoritzats, pot declarar-se l'àrea afectada zona de protecció especial, en la 
qual és aplicable el règim previst en l'article 25.

Article 24
Declaració de zona de protecció especial
1. El ministeri responsable del medi ambient eleva al Govern la proposta de 
declaració de zona de protecció especial, amb la seva delimitació territorial, 
perquè sigui aprovada.
2. Un cop hagin cessat les circumstàncies que justifiquen la declaració de zona 
de protecció especial, el Govern ha de declarar, mitjançant decret, la seva 
revocació.

Article 25
Règim aplicable a les zones de protecció especial
1. Les zones declarades de protecció especial resten subjectes a un règim 
especial d'actuacions dirigit a la reducció dels nivells d'immissió fins a assolir, 
com a mínim, els valors límit establerts.
2. Es poden fixar uns valors límit d'emissió més severs que els corresponents a 
l'annex IV.
3. El Govern establirà, a proposta del ministre responsable del medi ambient, 
les mesures necessàries per recuperar els nivells d'immissió. Dins d'aquest 
règim especial es poden adoptar, d'acord amb les circumstàncies concurrents, 
totes o alguna de les mesures següents:
a) Imposar la utilització de combustibles o fonts d'energia de menys poder 
contaminant.
b) Reduir el temps de funcionament i/o modificar els horaris de les activitats 
potencialment contaminants i regular la circulació de vehicles.
c) Suspendre l'atorgament d'autoritzacions d'obertura, d'ampliació, de 
modificació o de trasllat d'activitats potencialment contaminants.
d) Imposar les mesures correctores necessàries i els mitjans tècnics més 
eficaços per a la depuració o la disminució de les emissions contaminants.
e) Imposar la modificació de les alçades de les xemeneies.
4. La implantació del règim especial suposa, per si mateix, la modificació del 
règim ordinari aplicable a les activitats afectades.

Article 26
Zones de protecció urgent
En els casos que, per condicions atmosfèriques o accidentals, s'ultrapassin els 
llindars d'alerta fixats en l'annex VIII i en conseqüència es posi en perill la salut 
humana, i en què, per tant, calgui realitzar una actuació urgent, l'àrea afectada 
serà declarada zona de protecció urgent.

Article 27
Declaració de zona de protecció urgent
1. La declaració de zona de protecció urgent pot ser realitzada pel ministre 
responsable del medi ambient, i ha de ser ratificada pel Govern en la seva 
reunió més immediata.
2. Un cop hagin cessat les circumstàncies que justifiquen la declaració de zona 
de protecció urgent, el Govern ha de declarar, mitjançant decret, la seva 
revocació.

Article 28
Règim aplicable a les zones de protecció urgent
1. La declaració de zona de protecció urgent possibilita l'aplicació, de forma 
immediata, de totes les mesures previstes a l'article 25, a més de les següents:
a) Aplicar mesures de restricció en el transport i la circulació, incloent-hi la 
prohibició de circulació de vehicles de motor, si és necessari.
b) Suspendre el funcionament de les activitats contaminants.
2. La implantació d'aquest règim suposa, per si mateixa, la modificació del 
règim ordinari aplicable a les activitats afectades.

Article 29
Plans de prevenció
1. El ministeri responsable del medi ambient, en col·laboració amb el ministeri 
responsable de la mobilitat, el ministeri responsable de la salut i el ministeri 
responsable de la indústria, ha d'elaborar plans de prevenció contra la 
contaminació atmosfèrica sobre les zones en les quals es produeixi risc de 
superació dels nivells límit d'immissió o dels llindars d'alerta. Aquests plans han 
d'indicar les mesures que s'han d'adoptar a curt termini, a fi de reduir el risc de 
superació.
2. Els plans de prevenció han de constar de nivells d'intervenció diferents 
d'acord amb la gravetat potencial de cada període, que han d'anar 
acompanyats d'un primer nivell d'atenció. Cada nivell suposa un paquet 
determinat d'actuacions i programes a desenvolupar, i unes formes concretes 
d'organització i execució.
3. Els plans de prevenció han de ser aprovats pel Govern.

Capítol VII. Infraccions i sancions
Article 30
De les infraccions i sancions
1. D'acord amb el títol IV de la Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els 
sorolls, el que disposa aquest capítol fa referència a les infraccions i les 
sancions de naturalesa administrativa contra les disposicions d'aquest 
Reglament i no afecta la responsabilitat civil o penal que se'n pugui derivar.
2. Constitueixen infracció els actes o omissions que contravinguin les normes 
contingudes en el present Reglament, i també la desobediència als manaments 
d'establir les mesures preventives, correctores o reparadores indicades o de 
continuar amb una conducta determinada en relació amb les matèries que s'hi 
regulen.
3. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 31
Infraccions
1. Són infraccions lleus:
Oposar resistència o entrebancar l'activitat inspectora de l'Administració.
2. Són infraccions greus:
La reincidència en una infracció lleu dins el termini d'un any.
Instal·lar, modificar, ampliar o traslladar una activitat potencialment contaminant 
sense obtenir prèviament la llicència corresponent.
No adoptar les mesures correctores manades per l'Administració per corregir 
els nivells d'emissió.
No respectar les prohibicions o les ordres establertes per l'Administració 
competent, en aplicació de les previsions contingudes en aquest Reglament
Superar els nivells normativament admissibles d'emissió.
3. Són infraccions molt greus:
La reincidència en una infracció greu dins el termini de tres anys.
Superar els nivells normativament admissibles d'emissió establerts en aquest 
Reglament quan posin en perill la salut pública.

Article 32
Sancions
Les infraccions a què es refereixen els articles anteriors se sancionen amb 
multes dels imports següents:
a) Infraccions lleus: multa d'un import màxim de 601,01 euros.
b) Infraccions greus: multa d'un import comprès entre 601,02 i 30.050,60 euros.
c) Infraccions molt greus: multa d'un import comprès entre 30.050,61 i 
60.101,21 euros.

Article 33
Quantia de la sanció
La quantia de la sanció, dins de cadascun dels tipus es gradua procurant 
assolir la proporcionalitat adequada entre la infracció i la sanció. A aquest 
efecte cal tenir en compte els criteris següents:
a) Efecte perjudicial de la infracció sobre els interessos públics.
b) Benefici obtingut per l'infractor.
c) El frau, la culpa o la negligència.

Article 34
Prescripcions
Les infraccions a què fa referència la Llei prescriuen al cap de dos anys, llevat 
de les molt greus, que prescriuen al cap de cinc anys. El termini de la 
prescripció comença a córrer des del dia en què s'ha comès la infracció, i 
s'interromp des del moment en què el procediment s'adreci contra l'infractor.

Article 35
Mesures cautelars
1. En els supòsits d'infraccions greus o molt greus el Govern pot acordar, com 
a mesura cautelar, la suspensió de l'activitat contaminant.
2. Igualment, i com a sanció accessòria, el Govern pot acordar, en casos de 
reincidència o de resistència a complir les prohibicions o les ordres, la clausura 
de l'establiment, el precinte d'aparells, instal·lacions, instruments, vehicles o 
qualsevol altre element que, segons l'estat actual de la tècnica, permeti la 
interrupció del dany o el perjudici així com la revocació de la llicència.

Article 36
Procediment sancionador
Els procediments sancionadors previstos en aquest Reglament s'instrueixen i 
es resolen tal com preveu el Reglament regulador del procediment 
sancionador, del 21 d'octubre de 1998, o la normativa que el substitueixi.

Disposició addicional
Les activitats qualificades com a potencialment contaminants de l'atmosfera 
existents abans de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, una vegada hagin 
obtingut la seva llicència d'autorització, han de realitzar els controls amb la 
periodicitat que indica l'article 16 a partir de la data d'obtenció de la llicència.

Disposició transitòria primera
Totes les persones o entitats que des d'abans de l'entrada en vigor d'aquest 
Reglament estiguin desenvolupant activitats per les quals s'exigeix llicència, 
han d'obtenir la llicència esmentada en el termini màxim de sis mesos a partir 
de l'entrada en vigor d'aquest Reglament. Transcorregut aquest termini sense 
que ho hagin fet, hauran de cessar en les activitats de què es tracti. El Govern 
pot acordar pròrrogues individuals del termini establert en aquesta disposició a 
petició de les persones o entitats esmentades, per causes tècniques 
justificades.

Disposició transitòria segona
Les estacions de servei existents abans de l'entrada en vigor d'aquest 
Reglament han de tenir instal·lada la recuperació de vapors corresponent a la 
fase I per poder obtenir la llicència en el termini màxim de 3 anys a partir de 
l'entrada en vigor d'aquest Reglament. Transcorregut aquest termini sense que 
ho hagin fet, hauran de cessar la seva activitat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 18 de setembre del 2002
Marc Forné Molné
Cap de Govern

Annex I
Activitats potencialment contaminants de l'atmosfera
1. Energia
Categoria A
Centrals de cogeneració de potència tèrmica superior a 8 MW.
Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones/h.
Generadors de calor de potència calorífica superior a 3.5 MW.
Categoria D
Instal·lacions de combustió.
Centrals de cogeneració de potència tèrmica superior a 100 kW i igual o inferior 
a 8 MW.
Generadors de vapor de capacitat igual o inferior a 4 tones/h.
Generadors de calor de potència calorífica igual o inferior a 3.5 MW.
2. Indústries minerals i de la construcció
Categoria A
Fabricació d'aglomerats asfàltics.
Plantes de preparació de formigó.
Categoria D
Talla, serrada i poliment, per mitjans mecànics, de roques i pedres naturals.
Centrals de distribució de ciments a granel. Ensacat de ciment.
Fabricació de productes de fibrociment.
5. Producció i transformació de metalls
Categoria D
Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors i calderes d'aigua 
calenta).
Forja, estampació, embotició de metalls, sinterització.
Taller de serralleria.
Fabricació de productes metàl·lics diversos, excepte mobles.
Fabricació d'articles de joieria, bijuteria, i similars, amb una superfície més gran 
de 200 m2.
6. Indústries químiques i connexes
Categoria A
Fabricació de productes bàsics química inorgànica.
Fabricació de productes bàsics química orgànica.
Saponificació i cocció del sabó
Producció de plaguicides.
Categoria D
Producció de productes detergents.
Fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene.
Transformació de plàstics.
8. Indústria alimentària
Categoria A
Destil·leries d'alcohol i fabricació d'aiguardents, quan la producció diària 
expressada en alcohol absolut és superior a 500 litres.
Categoria D
Torrat i torrefacció del cacau, cafè, malt, xicoira i altres succedanis del cafè.
Destil·leries d'alcohol i fabricació d'aiguardents, quan la producció diària 
expressada en alcohol absolut està compresa entre 100 i 500 litres.
9. Indústria de la fusta, suro i mobles
Categoria A
Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà per 
conservar-la.
Categoria D
Indústries de serrada i especejament de la fusta i el suro.
Fabricació de taulons aglomerats i de fibres.
12. Indústries fabrils i activitats diverses
Categoria A
Instal·lacions d'incineració de residus urbans.
Forns crematoris (hospitals i cementiris).
Plantes de depuració d'aigües.
Aplicació en fred de vernissos no grassos, pintures i tints d'impressió sobre 
qualsevol suport, i la seva cocció o assecatge quan la quantitat 
emmagatzemada en el taller sigui superior a 1.000 litres
Tractament de superfícies de materials, d'objectes o productes amb utilització 
de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-
los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, 
netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvent 
superior a 20 tones/any.
Categoria D
Aplicació en fred de vernissos no grassos, pintures i tints d'impressió sobre 
qualsevol suport, i la seva cocció o assecatge, quan la quantitat 
emmagatzemada en el taller sigui igual o inferior a 1.000 litres.
Tractament de superfícies de materials, d'objectes o productes amb utilització 
de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-
los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, 
netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvent igual o 
inferior a 20 tones/any.
Neteja en sec: tot procés industrial o comercial en què s'utilitzin compostos 
orgànics volàtils en una instal·lació per eliminar la brutícia de les peces de 
vestir, mobiliari i béns de consum similars.
Estacions de servei.
Tallers de reparació de vehicles quan es realitza pintura i tractament de 
superfícies.
13. Activitats agrícoles i agroindustrials
Categoria A
Escorxador amb capacitat superior a 1.000 t/any i tallers d'esquarterament 
d'animals amb capacitat superior a 4.000 t/any.
Tractament de cossos, matèries i restes d'animals en estat fresc amb vistes a 
l'extracció de cossos grassos.

Annex II
Contaminants atmosfèrics
A. Contaminants atmosfèrics que han de tenir-se en compte per fixar valors 
límit d'emissió en les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera:
Òxids de sofre i altres compostos de sofre
Òxids de nitrogen i altres compostos de nitrogen
Monòxid de carboni
Compostos orgànics volàtils
Metalls i els seus compostos
Pols
Amiant (partícules en suspensió, fibres)
Clor i els seus compostos
Fluor i els seus compostos
Arsènic i els seus compostos
Cianurs
Substàncies i preparats respecte dels quals s'hagi demostrat que tenen 
propietats cancerígenes, mutàgenes o puguin afectar la reproducció a través de 
l'aire.
B. Contaminants atmosfèrics que han de tenir-se en compte en l'avaluació i 
gestió de la qualitat de l'aire ambient:
Diòxid de sofre
Diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen
Partícules fines, com el sutge (inclòs PM10)
Partícules en suspensió
Plom
Ozó
Benzè
Monòxid de carboni
Hidrocarburs policíclics aromàtics
Cadmi
Arsènic
Níquel
Mercuri

Annex III
Alçada de la xemeneia per a les activitats potencialment contaminants de 
l'atmosfera de la categoria A
L'alçada de la xemeneia (diferència entre l'altitud de sortida dels gasos i l'altitud 
mitjana del terra en l'indret considerat) donada en metres està determinada, 
d'una banda pels nivells de les emissions de contaminants a l'atmosfera, i 
d'altra banda per l'existència d'obstacles susceptibles de generar la dispersió 
dels gasos. Aquesta alçada, que no pot ser inferior a 10 metres, està fixada 
d'acord amb els paràgrafs següents o determinada en vista dels resultats d'un 
estudi de les condicions de dispersió dels gasos adaptades al lloc en cas que 
un immoble o obstacle d'alçada superior a 28 metres es trobi a prop o en cas 
que l'emplaçament sigui en un espai molt encaixat.
Càlcul de la xemeneia
Es calcula primer la quantitat s=kq/cm per cada un dels principals 
contaminants on:
K: és un coeficient que val 340 pels contaminants gasosos i 680 per les 
partícules
q: és el cabal teòric instantani màxim de contaminant considerat emès per la 
xemeneia expressat en kg/h
cm: és la concentració màxima del contaminant considerat com a admissible al 
nivell del terra a conseqüència de la instal·lació expressada en mg/Nm3
cm: és igual a cr - co on cr és un valor de referència donat per la taula següent i 
on co és la mitjana anual de la concentració mesurada en el lloc considerat

| Contaminant | Valor de cr |
| --- | --- |
| Òxids de sofre | 0.15 |
| Òxids de nitrogen | 0.14 |
| Partícules | 0.15 |
| Àcid clorhídric | 0.05 |
| Compostos orgànics volàtils | 1 |
| Plom | 0.0005 |
| Cadmi | 0.0005 |

En el cas d'absències de mesures de la contaminació, co ve fixat segons la 
taula següent:

|  | Òxids de sofre | Òxids de nitrogen | Partícules |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona poc contaminada | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Zona mitjanament urbanitzada o mitjanament industrialitzada | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Zona molt urbanitzada o molt industrialitzada | 0.07 | 0.10 | 0.08 |

Per als altres contaminants, en absència de mesura, co podrà ser negligida.
Es determina tot seguit s que és el més gran dels valors de s calculats per cada 
un dels principals contaminants.
L'alçada de la xemeneia, expressada en metres, és com a mínim igual al valor 
hp calculat de la manera següent:


on
s és definit anteriorment
R és el cabal de gasos emesos expressat en m3/h prenent com a base la 
temperatura efectiva de sortida dels gasos
DT és la diferència expressada en kelvins entre la temperatura a la sortida de la 
xemeneia i la temperatura mitjana anual de l'aire ambient. Si DT és inferior a 50 
kelvins es pren el valor de 50 pel càlcul
Si una instal·lació està equipada amb més d'una xemeneia o si existeixen en el 
seu voltant altres emissions dels mateixos contaminants a l'atmosfera, el càlcul 
de l'alçada de la xemeneia considerada s'efectua de la manera següent:
Dues xemeneies i i j, d'alçades hi i hj respectivament calculades segons la 
fórmula anterior, són considerades dependents si les condicions següents es 
compleixen simultàniament:
la distància entre els eixos de les dues xemeneies és inferior a la suma: (hi + hj 
+10) (en metres)
hi és superior a la meitat de hj
hj és superior a la meitat de hi
Es determina així el conjunt de xemeneies dependents de la xemeneia 
considerada l'alçada de la qual és almenys igual al valor de hp calculada pel 
cabal màssic total del contaminant considerat i el cabal volumètric total de gas 
emès pel conjunt d'aquestes xemeneies.
Obstacles
Si existeixen al voltant obstacles naturals o artificials que poden pertorbar la 
dispersió del gas, l'alçada de la xemeneia s'ha de corregir com s'explica a 
continuació:
es calcula el valor hp segons la fórmula anterior, tenint en compte totes les 
altres emissions tal com s'indica en el punt anterior
es consideren obstacles les estructures i els immobles, i en concret els que es 
troben al voltant de la instal·lació estudiada, i que compleixen simultàniament 
les condicions següents:
que estiguin situats a una distància horitzontal (expressada en metres) inferior 
a 10 hp + 50 de l'eix de la xemeneia considerada.
que tinguin una llargada superior a 2 metres
que des de la xemeneia considerada es trobin sota un angle superior a 15° en 
el pla horitzontal
sigui hi l'alçada (expressada en metres i respecte al nivell mitjà del terra en 
l'indret de la xemeneia considerada) d'un punt d'un obstacle situat a una 
distància horitzontal di (expressada en metres) de l'eix de la xemeneia 
considerada, i sigui Hi definit de la manera següent:


sigui Hp el més gran dels valors Hi calculats per tots els punts de tots els 
obstacles definits més amunt
l'alçada de la xemeneia és superior o igual al més gran dels valors Hp i hp

Annex IV
Valors límit d'emissió per a les activitats potencialment contaminants de 
l'atmosfera
1. Activitats potencialment contaminants de l'atmosfera de la categoria A
1A. Cas general

| Contaminant | Flux horari (kg/h) | Valor límit (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| 1. Partícules totals | £1 > 1 | 100 40 |
| 2. Monòxid de carboni | Fixat en la llicència |  |
| 3. Òxids de sofre (expressat en diòxid de sofre) | > 25 | 300 |
| 4. Òxids de nitrogen (expressat en diòxid de nitrogen) | > 25 | 500 |
| 5. Clorur d’hidrogen i altres compostos inorgànics gasosos de clor (expressat en <P8M>HCl<P255D>) | > 1 | 50 |
| 6. Fluor i compostos inorgànics de fluor (expressats en <P8M>HF<P255D>) | > 0.5 | 5 |
| 7. Compostos orgànics volàtils |  |  |
| Emissions totals de compostos orgànics totals excepte metà (expressat en carboni total) | > 2 | 110 |
| 8. Metalls i compostos de metalls |  |  |
| a) Emissions de cadmi (Cd) + mercuri (Hg) + tal·li (Tl) + els seus compostos (expressat en Cd + Hg + Tl) | > 1 g/h | 0.05 (per metall) 0.1 (per la suma dels metalls) |
| b) Emissions d’arsènic (As) + seleni (Se) + tel·luri (Te) + els seus compostos (expressat en As + Se + Te) | > 5 g/h | 1 |
| c) Emissions de plom (Pb) + els seus compostos (expressat en Pb) | > 10 g/h | 1 |
| d) Emissions d’antimoni (Sb) + crom (Cr) + cobalt (Co) + coure (Cu) + estany (Sn) + manganès (Mn) + níquel (Ni) + vanadi (V) + zinc (Zn) + els seus compostos (expressat en Sb + Cr + Co + Cu + Mn +Ni + Zn) | > 25 g/h | 5 |
| 9. Amoníac | > 0.1 | 50 |
| 10. Opacitat | <1 Ringelmman o <2 Bacharach |  |

1B. Per certes activitats
Incineració de residus urbans
Valors límit d'emissió segons la directriu 2000/76/CE del Parlament Europeu i 
del Consell de 4 de desembre del 2000 o les normes que la substitueixin.
2. Activitats potencialment contaminants de l'atmosfera de la categoria D
2A. Cas general

| Contaminant | Flux horari (kg/h) | Valor límit (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| Partícules totals |  | 150 |
| Compostos orgànics volàtils excepte metà | > 2 | 150 |

2B. Per a certes activitats
Estacions de servei:
Els compostos gasosos que s'evaporen de la gasolina, vapors de gasolina, 
s'han de recuperar en les operacions de càrrega de les instal·lacions 
d'emmagatzematge de les estacions de servei. El valor límit d'emissió dels 
vapors de gasolina ha de ser zero.
Neteja en sec
El total d'emissions de compostos orgànics volàtils ha de ser inferior o igual a 
20 g/kg de producte netejat i assecat.
Impremtes
a) Impressió en offset de bobines per calor
El valor límit d'emissió de compostos orgànics volàtils no metànics en les 
emissions canalitzades, expressades en carboni total, és de 15 mg/m3.
Si el consum de dissolvents és superior a 15 tones per any, el flux anual de les 
emissions difuses no pot sobrepassar el 30% de la quantitat de dissolvents 
utilitzats. El residu de dissolvent en el producte acabat no ha de considerar-se 
com a part de les emissions difuses.
b) Rotogravat de publicacions
El valor límit d'emissió de compostos orgànics volàtils no metànics en les 
emissions canalitzades, expressades en carboni total, és de 75 mg/m3.
Si el consum de dissolvents és superior a 25 tones/any, el flux anual de les 
emissions difuses no pot sobrepassar el 10% de la quantitat de dissolvents 
utilitzats.
c) Altres unitats de rotogravat, flexografia, impressió serigràfica rotativa, laminat 
o envernissament, impressió serigràfica rotativa sobre tèxtil o en 
cartró/cartolina.
El valor límit d'emissió de compostos orgànics volàtils no metànics en les 
emissions canalitzades, expressades en carboni total, és de 75 mg/m3.
El flux anual de les emissions difuses no pot sobrepassar el 25% de la quantitat 
de dissolvents utilitzats, si el consum de dissolvents és inferior o igual a 25 
tones/any i el 20% de la quantitat de dissolvent utilitzat, si el consum de 
dissolvents és superior a 25 tones/any.

Annex V
Registre per a la presa de mostres
Selecció del lloc per a la presa de mostres
El punt on es realitza la presa de mostres ha d'estar situat a una distància de 
l'última pertorbació inferior (colze, connexió, canvi de secció...) igual o superior 
a 8 diàmetres i de la sortida dels gasos a una distància igual o superior a 2 
diàmetres.
Totes les dimensions referents a les seccions de les xemeneies s'entenen com 
a dimensions interiors.


En el cas que es trobin dificultats justificades es poden disminuir aquestes 
distàncies sempre que es mantingui la relació A/B = 4, fet que obliga a 
augmentar el nombre de punts travessers de mostreig i mesurament per tal de 
mantenir l'exactitud requerida en els resultats finals; en cap cas s'admeten 
valors d'A < 0.5D i B < 2D.
Si la xemeneia té secció rectangular s'ha de determinar el seu diàmetre 
equivalent d'acord amb l'equació:

|  | a * b |
| --- | --- |
| De = 2 | –––––– |
|  | a + b |

on

Disposició i dimensió de les obertures
Els forats per on són introduïts els elements necessaris per als mesuraments i 
la presa de mostres, han de tenir forma circular i un diàmetre de 100 mm de 
manera que s'hi pugui acoblar una tapa.
El nombre de forats, en les xemeneies circulars, és de dos, els quals es troben 
situats a 90 º i a la mateixa alçada (vegeu figura).


En el cas de xemeneies rectangulars, aquest nombre és de tres, disposats 
sobre el lateral de menor dimensió i en els punts mitjans dels segments que 
resulten de dividir la distància lateral interior corresponent en tres parts iguals 
(vegeu figura).


En les xemeneies de diàmetre interior, real o equivalent, inferior a 70 cm, tan 
sols és necessària l'obertura d'un forat.

Annex VI
Documentació necessària per a l'obtenció de la llicència
Documentació comuna
1) Dades bàsiques de l'empresa:
Nom de l'empresa
Adreça
Representant legal
2) Dades de la instal·lació:
Nom
Adreça
3) Dades de l'activitat projectada:
Classificació de l'activitat segons annex I d'aquest Reglament
Breu descripció de l'activitat projectada
Dates d'execució del projecte i d'inici de l'activitat
Documentació tècnica
A) per a les activitats incloses en la categoria D
Haurà de contenir la informació següent:
1) Especificació dels dispositius que canalitzaran les emissions
Ubicació
Característiques
Emissió estimada, hores emissió/dia, dies emissió/any
2) Matèries primeres i productes.
3) Tècniques de prevenció
4) Sistemes de depuració
B) per a les activitats incloses en la categoria A
Haurà d'incloure els aspectes següents:
1) Dades sobre emissions de fums i gasos en xemeneies
Característiques del focus emissor
Localització sobre un plànol a escala 1:200
Forma, altura i diàmetre de la xemeneia amb justificació dels càlculs d'acord 
amb l'annex III
Situació dels punts de presa de mostres amb descripció gràfica de les boques 
de mostreig d'acord amb l'annex V
Equipament de la plataforma de treball
Origen i característiques de les emissions
Contaminants que s'emeten
Breu descripció i diagrama del procés associat al focus amb indicació de les 
matèries primeres que s'utilitzaran en el procés i que tinguin influència sobre 
les emissions de contaminants a l'atmosfera, així com també la quantitat de 
producte obtingut. Combustible utilitzat i consum
Concentració i emissió màssica
Cabal, velocitat i temperatura dels gasos de sortida
Hores emissió/dia
Dies emissió/any
Sistemes de tractament previs
Característiques tècniques dels equips depuradors amb especificació de la 
seva eficàcia
Sistema de manteniment i control dels equips
Quantitat i destí de la pols que es recollirà en els filtres amb indicació de si 
s'obtindran en estat sec o humit.
2) Dades sobre emissions difuses
Procedència i naturalesa de les emissions
Estimació de l'emissió en t/any
3) Nom de la persona responsable tècnica de l'execució del projecte
4) Estudi d'impacte ambiental

Annex VII
Mètodes de mostreig i anàlisi

| Paràmetre | Metodologia |
| --- | --- |
| Presa i preparació de la mostra | EPA-1 |
| Determinació de velocitat i cabal volumètric dels gasos | EPA-2 UNE 77225:2000 |
| Determinació del pes molecular sec | UNE 77223:1997 EPA 3 i EPA 4 |
| Gasos de combustió NOx, CO, O2 | EPA CTM-030 |
| SO2 | - |
| Opacitat | ASTM-D-2156-80 UNE 77209:1989 |
| Partícules sòlides | UNE 77223:1997 EPA 5 UNE 77219:1998 NF X 445052 |
| Metalls pesants | EPA 29 VDI 3868 |
| Dioxines i furans | EN 1948.1:1997 EN 1948.2:1997 EN 1948.2:1998 (Erratum) EN 1948.3:1997 |
| HCl | EN 1911.1:1998 EN 1911.2:1998 EN 1911.3:1998 |
| Diòxid de sofre | UNE 77216:1995 UNE 77216:2000 (1a modificació) UNE 77222:1997 |
| Òxids de nitrogen | EPA-7-C UNE 77221:1989 |
| Compostos orgànics volàtils General | EN 12619:2000 VDI 3481 EPA 25 A |
| Específics | EPA 18 o mètodes específics |

Annex VIII
Valors límit d'immissió i llindars d'alerta
1.Valors límit i llindar d'alerta pel diòxid de sofre
1A. Valors límit del diòxid de sofre
Els valors límit són expressats en µg/m3. El volum ha d'estar normalitzat a la 
temperatura de 293° K i a la pressió de 101.3 kPa.

|  | Període de mitjana | Valor límit |
| --- | --- | --- |
| Valor límit horari per a la protecció de la salut humana | 1 hora | 350 µg/m3, valor que no es pot superar més de 24 ocasions per any civil |
| Valor límit diari per a la protecció de la salut humana | 24 hores | 125 µg/m3, valor que no es pot superar més de 3 ocasions per any civil |
| Valor límit per a la protecció dels ecosistemes | Any civil i hivernal (de l’1 d’octubre al 31 de març) | 20 µg/m3 |

1B. Llindar d'alerta del diòxid de sofre
El valor corresponent al llindar d'alerta del diòxid de sofre se situa en 500 µg/m3 
registrats durant tres hores consecutives en llocs representatius de la qualitat 
de l'aire.
2. Valors límit per al diòxid de nitrogen (NO2) i els òxids de nitrogen i llindar 
d'alerta per al diòxid de nitrogen
2A. Valors límit del diòxid de nitrogen i dels òxids de nitrogen
Els valors límit són expressats en µg/m3. El volum ha d'estar normalitzat a la 
temperatura 293° K i a la pressió de 101.3 kPa.

|  | Període de mitjana | Valor límit |
| --- | --- | --- |
| Valor límit horari per a la protecció de la salut humana | 1 hora | 200 µg/m3 de NO2 que no es pot superar més de 18 ocasions per any civil |
| Valor límit anual per a la protecció de la salut humana | 1 any civil | 40 µg/m3 de NO2 |
| Valor límit anual per a la protecció de la vegetació | 1 any civil | 30 µg/m3 NOx |

2B. Llindar d'alerta del diòxid de nitrogen
El valor corresponent al llindar d'alerta del diòxid de nitrogen se situa en 400 
µg/m3 registrats durant tres hores consecutives en llocs representatius de la 
qualitat de l'aire.
3. Valors límit per a les partícules (PM10)

|  | Període de mitjana | Valor límit |
| --- | --- | --- |
| Valor límit diari per a la protecció de la salut humana | 24 hores | 50 µg/m3 de PM10 que no es pot superar més de 7 ocasions per any civil |
| Valor límit anual per a la protecció de la salut humana | 1 any civil | 20 µg/m3 de PM10 |

4. Valor límit per al plom

|  | Període de mitjana | Valor límit |
| --- | --- | --- |
| Valor límit anual per a la protecció de la salut humana | 1 any civil | 0,5 µg/m3 |

5. Llindars de concentració d'ozó en l'aire
Els valors límit són expressats en µg/m3. El volum ha d'estar normalitzat a la

temperatura de 293° K i a la pressió de 101.3 kPa

|  | Paràmetre | Valor objectiu |
| --- | --- | --- |
| Valor objectiu per a la protecció de la salut humana | Màxim de les mitjanes 8-horàries del dia(1) | 120 µg/m3 que no pot superar-se més de 25 dies per any civil |
| Valor objectiu per a la protecció de la vegetació | AOT40(2) calculat a partir dels valors horaris entre maig i juliol | 18000 µg/m3 h |
| Llindar d’informació a la població | Mitjana horària | 180 µg/m3 |
| Llindar d’alerta a la població | Mitjana horària | 240 µg/m3 |

(1) El màxim de les mitjanes 8-horàries del dia s'ha de seleccionar examinant 
les mitjanes mòbils de 8 hores, calculades a partir de dades horàries i 
actualitzades cada hora. Cada mitjana 8-horària calculada s'assignarà al dia en 
què aquesta mitjana acaba.
(2) AOT40 significa la suma de la diferència entre les concentracions horàries 
superiors a 80 µg/m3 i 80 µg/m3 durant un període donat utilitzant únicament els 
valors horaris mesurats quotidianament entre 8.00h i 20.00h.
6. Valor límit per al benzè

|  | Període de mitjana | Valor límit |
| --- | --- | --- |
| Valor límit anual per a la protecció de la salut humana | 1 any civil | 5 µg/m3 |

7. Valor límit per al monòxid de carboni

|  | Període de mitjana | Valor límit |
| --- | --- | --- |
| Valor límit per a la protecció de la salut humana | Màxim de les mitjanes 8-horàries del dia(1) | 10 µg/m3 |

(1) El màxim de les mitjanes 8-horàries del dia s'ha de seleccionar examinant 
les mitjanes mòbils de 8 hores, calculades a partir de dades horàries i 
actualitzades cada hora. Cada mitjana 8-horària calculada s'assignarà al dia en 
què aquesta mitjana acaba.