# НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ЗОН ПРОИЗРАСТАНИЯ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД (УТВ. МИНПРИРОДЫ РФ, РОСЛЕСХОЗОМ 10.05.95)

Утверждаю

Заместитель Руководителя

Федеральной службы лесного

хозяйства Российской Федерации

Д.И.ОДИНЦОВ

10 мая 1995 года

Заместитель Министра

охраны окружающей среды

и природных ресурсов

Российской Федерации

В.Ф.КОСТИН

10 мая 1995 года

НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ЗОН

ПРОИЗРАСТАНИЯ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

1. Разработан      Всероссийским      научно-исследовательским

институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства Федеральной

службы лесного хозяйства Российской Федерации.

Внесен Управлением охраны и  защиты  леса  Федеральной  службы

лесного    хозяйства    Российской   Федерации   и   Департаментом

государственного  экологического  контроля   Министерства   охраны

окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Российской Федерации по

согласованию с Братским территориальным комитетом  по  экологии  и

природопользованию (от 12.01.92 N 21).

2. Введен впервые.

3. Введен в действие с 10.04.95 на период до 1 января 1997 г.

1. Введение

1.1. Настоящий документ:

а) разработан  в  соответствии со статьей 25 Закона Российской

Федерации "Об охране окружающей  природной  среды"  и  положениями

"Основ лесного законодательства Российской Федерации";

б) устанавливает значения  предельно  допустимых  концентраций

загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  зон  произрастания

лесообразующих древесных пород  (далее  -  ПДК-АЛ)  и  область  их

применения;

в) вводится с целью экспериментального опробования перехода от

санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха к

нормативам ПДК-АЛ;

г) является   обязательным   для   специально   уполномоченных

государственных органов  Российской  Федерации  в  области  охраны

окружающей природной среды и юридических лиц, деятельность которых

оказывает воздействие на качество атмосферного воздуха.

1.2. Установленные   в  настоящем  документе  значения  ПДК-АЛ

действуют  за  границами   санитарно-защитных   зон   промышленных

предприятий на всей территории Братского района Иркутской области.

2. Ссылки на нормативные документы

2.1. ГОСТ 17.2.1.03-84 "Охрана природы.  Атмосфера.  Термины и

определения контроля загрязнения".

2.2. ГОСТ    17.2.1.04-77    "Охрана    природы.    Атмосфера.

Метеорологические аспекты   загрязнения  и  промышленные  выбросы.

Основные термины и определения".

2.3. ГОСТ  17.2.3.01-86  "Охрана природы.  Атмосфера.  Правила

контроля качества воздуха населенных мест".

И т.д., если они будут указаны в этом документе.

3. Понятия и определения

Содержащиеся в  настоящем  документе   понятия   соответствуют

установленным  в ГОСТ 17.2.1.03 и ГОСТ 17.2.1.04 и т.д.,  если это

требуется, например в части "лесной" терминологии.

4. Общие положения

4.1. ПДК-АЛ относятся к  разряду  экологических  нормативов  и

вводятся    с    целью   предотвращения   повреждения   и   гибели

лесообразующих древесных пород,  произрастающих в зоне воздействия

на  качество  атмосферного  воздуха  объектов хозяйственной и иной

деятельности. <*>

--------------------------------

<*> Санитарно-гигиенические  нормативы  качества  атмосферного

воздуха   населенных  мест  не  решают  задачи  сохранения  лесных

насаждений,  так как растения обладают большей чувствительностью к

отдельным загрязняющим веществам, чем человек.

4.2. ПДК-АЛ   установлены   по  результатам  экспериментальных

исследований воздействия загрязняющих атмосферный  воздух  веществ

на  наиболее  чувствительные хвойные (сосна) и лиственные (береза)

лесообразующие  древесные   породы   в   виде   среднесуточных   и

максимальных из разовых значений концентраций.

Основные сведения об экспериментальных исследованиях приведены

в Приложении.

4.3. Соблюдение   ПДК-АЛ   обеспечивает    уровень    качества

атмосферного воздуха, при котором у лесообразующих древесных пород

не   нарушаются   метаболические   процессы   и    не    снижается

резистентность по отношению к другим повреждающим факторам.

Значения ПДК-АЛ не считаются  превышенными,  если  соблюдается

условие:

X + /\ меньше или равно ПДК-АЛ,

где X  -  измеренное   значение   концентрации   загрязняющего

вещества в атмосферном воздухе, приведенное к нормальным условиям,

мг/куб. м;

/\ -   погрешность   измерения  величины  X,  регламентируемая

соответствующим нормативным документом, мг/куб. м.

5. Значения ПДК-АЛ в зависимости от вида произрастающих

древесных пород <*>

--------------------------------

<*> На   участках   произрастания  смешанных  древесных  пород

применяются нормативы, установленные для хвойных пород деревьев.

По мере  выполнения  исследований  приведенный  список   будет

дополняться  значениями  ПДК-АЛ других вредных для древесных пород

загрязняющих веществ,  вносимых в  установленном  порядке  в  виде

дополнений к пункту 5 настоящего документа.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПДК-АЛ) В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

ДЛЯ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

---------------------------T-------------------------------------¬

¦  Загрязняющие вещества   ¦    Значения ПДК-АЛ, мг/куб. м       ¦

¦                          +------------------T------------------+

¦                          ¦  хвойные породы  ¦лиственные породы ¦

¦                          ¦     (сосна)      ¦    (береза)      ¦

¦                          +--------T---------+--------T---------+

¦                          ¦макс. из¦ средне- ¦макс. из¦ средне- ¦

¦                          ¦разовых ¦суточная ¦разовых ¦суточная ¦

+--------------------------+--------+---------+--------+---------+

¦   Диоксид азота          ¦  0,05  ¦  0,02   ¦  0,07  ¦  0,03   ¦

¦                          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦   Диоксид серы           ¦  0,35  ¦  0,03   ¦  0,45  ¦  0,04   ¦

¦                          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦   Фтористый водород      ¦  0,006 ¦  0,0004 ¦  0,008 ¦  0,0006 ¦

L--------------------------+--------+---------+--------+----------

6. Применение ПДК-АЛ

ПДК-АЛ применяют  в  соответствии  с действующими нормативно -

правовыми документами по охране атмосферного воздуха:

1) для осуществления контроля загрязнения атмосферного воздуха

вредными   промвыбросами   в   зонах   деятельности   промышленных

комплексов;

2) для расчета величины предельно допустимых выбросов (ПДВ);

3) при   экологической   экспертизе  технологических  проектов

строящихся  и  реконструируемых  предприятий  и  рационального  их

размещения;

4) для  принятия  регулирующих  мер  в  процессе  эксплуатации

действующих производств;

5) для   разработки   экономических   нормативов   платы    за

промвыбросы и т.д.

Приложение

(информационное)

СВЕДЕНИЯ

О МЕТОДОЛОГИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПДК-АЛ

Предельно допустимые  и  максимальные   разовые   концентрации

вредных  веществ в атмосферном воздухе для основных лесообразующих

хвойных  (сосна)   и   лиственных   (береза)   пород   установлены

экспериментальным путем.

Разовые и среднесуточные концентрации определялись в  условиях

вегетационных   (лабораторных)   и   полевых   экспериментов   при

непосредственном  воздействии  на  древесные   растения   газовыми

токсикантами.

Отбор проб атмосферного воздуха для  определения  концентрации

вредных веществ проводились по ГОСТ 17.2.3.01-86.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ для  хвойных

и лиственных пород рассчитаны по максимальным значениям из разовых

и среднесуточных концентраций примеси в  атмосфере,  установленных

экспериментальным  путем  для  сосны  и  березы  с  использованием

биологических показателей жизнеспособности древесных растений.

Нормативы предельно   допустимых   концентраций   загрязняющих

веществ  в  атмосферном   воздухе   (мг/куб.   м)   для   основных

лесообразующих  хвойных  и лиственных пород установлены на уровне,

выше  которого  у  древесных  растений  нарушаются  метаболические

процессы   и   снижается  резистентность  по  отношению  к  другим

повреждающим факторам.